河南师范大学东校区水系连廊加装顶棚项目报价单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 材料暂估价 |
| 1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:大理石广场砖 2.备注:含切缝、垃圾外运 | m2 | 2.2 |  |  |  |
| 2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 1.1 |  |  |  |
| 3 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:自行考虑 | m3 | 1.1 |  |  |  |
| 4 | 011102001001 | 石材地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:大理石200*300mm，同原地面 | m2 | 2.2 |  |  |  |
| 5 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:20 4.配置形式:暗敷 5.其他要求:其余未尽事宜满足规范、当地相关部门验收要求 | m | 11 |  |  |  |
| 6 | 010901002001 | 型材屋面 | 1.型材品种、规格:长城板格栅中空双层隔热铝板 2.厚度:铝合金板厚度不低于1.00mm，总厚度20mm 3.备注：:其余未尽事宜满足规范、当地相关部门验收要求，颜色由建设方现场指定并满足建设方使用要求（含脚手架及其他措施费） | m2 | 149.92 |  |  |  |
| 7 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED吊链灯，色温4000-5000K 2.规格:不小于60W 3.品牌要求：欧普、雷士、飞利浦，均采用家装系列 4.备注：其余未尽事宜满足规范、当地相关部门验收要求，颜色及样式由建设方指定（含脚手架及其他措施费） | 套 | 2 |  |  | 900 |
| 8 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯，色温4000-5000K 2.规格:不小于60W 3.品牌要求：欧普、雷士、飞利浦，均采用家装系列 4.备注：其余未尽事宜满足规范、当地相关部门验收要求，颜色及样式由建设方指定（含脚手架及其他措施费） | 套 | 5 |  |  | 1600 |
| 9 | 030404019001 | 控制开关 | 1.名称:断路器 2.型号:2P 16A 3.备注：:其余未尽事宜满足规范、当地相关部门验收要求，颜色由建设方现场指定并满足建设方使用要求 | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.材质:金属线槽30*20 3.配置形式:明敷 4.其他要求:其余未尽事宜满足规范、当地相关部门验收要求（含脚手架及其他措施费） | m | 78 |  |  |  |
| 11 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.构件名称:金属线槽 2.油漆品种、刷漆遍数:调和漆两遍 3.品牌要求:立邦、多乐士、三棵树 4.备注:与周围环境颜色相近，并满足建设方使用要求 | m2 | 32 |  |  |  |
| 12 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-4mm2 4.材质:铜芯 5.品牌要求：郑州三厂、金水、胜华 6.其他要求:其余未尽事宜满足规范、当地相关部门验收要求 | m | 78 |  |  |  |
| 13 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-2.5mm2 4.材质:铜芯 5.品牌要求：郑州三厂、金水、胜华 6.其他要求:其余未尽事宜满足规范、当地相关部门验收要求（含脚手架及其他措施费） | m | 189 |  |  |  |
| 14 | 011404012001 | 梁柱饰面油漆 | 1.腻子种类:成品腻子 2.刮腻子遍数:满挂腻子一遍 3.油漆品种、刷漆遍数:防腐木专用油漆不低于两遍 4.品牌要求:立邦、嘉宝莉、千居美 5.备注:其余未尽事宜满足规范、当地相关部门验收要求，颜色由建设方指定（含脚手架及其他措施费） | m2 | 46.21 |  |  |  |
| 15 | 011404005001 | 天棚面油漆 | 1.腻子种类:成品腻子 2.刮腻子遍数:满挂腻子一遍 3.油漆品种、刷漆遍数:防腐木专用油漆不低于两遍 4.品牌要求:立邦、嘉宝莉、千居美 5.备注:其余未尽事宜满足规范、当地相关部门验收要求，颜色由建设方指定（含脚手架及其他措施费） | m2 | 221.54 |  |  |  |
| 16 | 01B001 | 防腐木 | 1.更换亭子防腐木50*50mm 2.备注:其余未尽事宜满足规范、当地相关部门验收要求，颜色由建设方指定（含脚手架及其他措施费，含防腐木专用油漆不低于两遍） | m | 20 |  |  |  |
| 17 | 01B002 | 防腐木 | 1.长廊防腐木50*50mm 2.备注:其余未尽事宜满足规范、当地相关部门验收要求，颜色由建设方指定（含脚手架及其他措施费，含防腐木专用油漆不低于两遍） | m | 63 |  |  |  |
| 18 | 03B001 | 零星修补 | 1.名称:坐凳水泥砂浆修补、乳胶漆粉刷及木面刷漆（10个） 2.备注:其余未尽事宜满足规范、当地相关部门验收要求，颜色由建设方指定并满足建设方使用要求 | 个 | 10 |  |  |  |
| 总报价（小写）： 签字并加盖公章： 公司名称： 联系人电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |

施工要求：1.工程预算价61412.27元，超过预算价为无效报价；

2.施工期2024年4月19日前完工；

3.质保期2年；

4.项目包含所有材料费、水电费、人工费、措施费、规费、税费等；

5.项目报价单中的材料暂估价费用不可调整。

6.主材料及关键性材料进场需通知监管单位，并呈报该材料出厂合格证明等文件，成交人未经监管单位认可而使用的材料，监管单位有权要求成交人无偿更换；成交人必须严格按照国家现行的施工规范和技术操作规程认真组织施工、严格按照国家各项安全规范文明施工。